Уважаемый Томскводоканал!

Обратите внимание – в стране больше НЕ ПРИМЕНЯЮТ расчет баланса нагрузки

водопотребления и водоотведения из расчетного числа потребителей ПО ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ДОМА (ижс).

С 12 июля 2026 года  в ранее действующий  СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр. признан не подлежащим применению.

С 12 июля 2026 года  время применяется  СП 42.13330.2026 "Градостроительство. Планировка и застройка территорий" (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Согласно нового п. 6.2.14 Норму жилищной обеспеченности для проектируемого

жилищного фонда следует принимать в соответствии с НГП, РНГП, МНГП.

При отсутствии нормы жилищной обеспеченности в НГП, РНГП, МНГП ее

следует принимать:

- для многоквартирных жилых домов – в соответствии с таблицей 6.1 с учетом [27],

- для индивидуальных жилых домов – исходя из среднего размера домохозяйств.

Согласно 3.1.6 домохозяйство: Совокупность лиц (или одно лицо), проживающих

совместно в жилом доме или квартире, комнате либо части жилого дома или

квартиры и обеспечивающих себя всем необходимым для жизни посредством

ведения общего хозяйства, полностью или частично объединяя и расходуя

свои средства.

В Томске по данным Росстата на 07.06.2023  в Том 8. Число и состав домохозяйств составляет:

2. ЧАСТНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА ПО РАЗМЕРУ ДОМОХОЗЯЙСТВА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Средний размер частного домохозяйства, человек:

Городской округ «Город Томск» — 2,0

В соответствии с приложенным Расчетом баланса нагрузки в доме ИЖС по адресу г.Томск, пер.Песочный, численность совместно проживающих – 2 человека.

Согласно 4.2 СП3013330.2020, при составлении балансов водоснабжения и водоотведения для получения условий подключения (технологического присоединения) следует использовать среднесуточные расходы воды по потребителям в соответствии с таблицей А. 2 с добавлением сведений согласно (ПП644)

Расчет баланса нагрузки приложен для заключения ДОГОВОРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ .  В доме нет ванн, поэтому , для расчета использовалась таблица А. 2. Графа «Жилые дома квартирного типа - с водопроводом и канализацией без ванн» и

«Норматив среднесуточного расчетного расхода воды, л – 70»

Ефремова И.И.                                                                                                                 03.08.2026